HESAPLAR

GİRİŞ

Bu ödev kısaca tanıtılmalı; genel olarak neler yapıldığından, varsa özel durumlar ve uygulamalardan kısaca bahsedilmelidir. Okunduğunda genel bir fikir verebilmelidir.

VERİLENLER

- ….. pafta numaralı eşyükselti eğrili harita (Ölçek: 1/2.000),

- Proje kriterleri:

- Proje hızı (Vp)					= 70 km/sa

- Platform genişliği (B)				= 10 m ( 2 x 3,5 +2 x 1,5 )

- Maksimum boyuna eğim (s)			= % 8

- Kamulaştırma genişliği				= 40 m

- Minimum developman uzunluğu (D)		= 50 m

- Maksimum dever (qmaks)				= % 8

- Yatay kurpta maksimum genişletme miktarı (b)	= 2,0 m

- Minimum düşey kurp yarıçapları			= RTEPE = 4.000 m

= RDERE = 2.000 m

1- SIFIR ÇİZGİSİ ÇALIŞMASINA AİT HESAPLAR

Hesaplar ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Kullanılan pergel açıklığına ait eğim hesabı açık olarak verilmelidir.

2- GEÇKİ ARAŞTIRMASI HESAPLARI

Her kurbaya ait karakteristik değerler, km değerleri, yolun son noktasına ait km değeri, hesaplama yöntemiyle beraber yazılmalıdır.

3- ARAZİ KOTLARI (SİYAH KOTLAR)

Haritadan okunup hesaplanan siyah kotlar aşağıdaki tabloya sırayla yazılmalıdır.

| Enkesit no | Km | Siyah kot |
| --- | --- | --- |
| A | 0+000 | …… |

4- GEÇİŞ EĞRİSİ HESABI

Seçilen yatay kurbada geçiş eğrisi (klotoid) ile ilgili tüm hesaplamalar ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Hesaplara şu konular dahil olmalıdır: Dever kontrolü, hız kısıtlaması varsa kısıt hızı, klotoid parametresinin (A’nın) seçimi ve tahkikleri, klotoid boyunun hesaplanması ve tahkikleri, klotoid elemanlarının hesabı (aşağıdaki formüller yazılarak kullanılacak), klotoid çiziminde, L=5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, …, Lg için koordinatların hesabı (aşağıdaki ilk iki formül kullanılacak) ve tabloyla gösterimi, klotoidle ilgili enkesitlerin km’lerinin hesaplanması.

| L (m) | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 5 | …… | …… |
| 10 | …… | …… |

Klotoid elemanlarının hesabında ise aşağıdaki formüller kullanılır.

X=L−L540⋅A4+L93456⋅A8−⋅   (m)

Y=L36⋅A2−L7336⋅A6+L1142240⋅A10−⋅   (m)

τ=L2⋅R   (radyan)(dereceye de çevrilecek)

Xm=X−R⋅sinτ   (m)

Ym=Y+R⋅cosτ   (m)

Tu=X−Y⋅cotgτ   (m)

Tk=Ysinτ   (m)

ΔR=Ym−R   (m)

S=X2+Y2   (m)

σ=arctg(YX)   (m)

TS=Xm+(R+ΔR)⋅tgΔ2   (m)

ΔC=Δ−2⋅τ   (derece)

Dc=2⋅π⋅R⋅ΔC360   (m)

5- DEVER HESABI

Geçiş eğrisi boyunca yapılacak dever uygulaması ile ilgili tüm hesaplar ayrıntılı bir şekilde yazılacak. Hesaplara şu konular dahil olmalıdır: Kurba yarıçapı genişletme gerektiriyorsa bunun hesabı, dever miktarlarının ve yüksekliklerinin detay içindeki tüm enkesitler için hesabı, rampa boyunun hesabı, rampa boyu ile ilgili km değerleri. Hesaplanan değerler aşağıda verilen örnekteki gibi çizelge haline getirilmelidir.

6- DÜŞEY KURBA HESABI

Düşey kurba uygulaması ile ilgili tüm hesaplar detaylı bir şekilde yazılıp tablolu çözümle kırmızı kotlar bulunacak. Aşağıdaki tablo bu iş için kullanılacaktır. Burada bulunan kırmızı kotlar boykesite işlenecektir.

| Enkesit No | Km | x (m) | r =g1.x | T1kot±r | y=k.x² | T1kot±r±y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7- BOYKESİTTE KIRMIZI KOT HESABI

Boykesitteki kırmızı kotlar hesaplandıktan sonra, aşağıdaki gibi aynı tabloda siyah kotlarla beraber yarma ve dolgu yükseklikleri de belirtilecek.

| Enkesit no | Km | Siyah kot | Kırmızı kot | Yarma yüksekliği | Dolgu yüksekliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0+000 | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

8- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Projeden elde edilen çıktılar ve kanaatler genel olarak yazılacaktır.